1.ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

| Вид работ | Состав работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Санитано- сехнические работы | - проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций зданий перед началом отопительного сезона | 1 раз в год |
|  | - осмотр после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей | В течении 1-х суток |
|  | - обеспечение удовлетворительного функционирования систем водоснабжения, канализации, отопления их аварийный ремонт | В течении 3-х суток |
|  | - прочистка внутренней канализации до колодца на выпуске | В течении 1-х суток |
|  | - промывка и гидравлическое испытание систем отопления | 1 раз в год |
|  | - выполнение работ по устранению аварийных заявок жильцов | По мере поступления заявок |
| Работы по обслуживанию электросетей и электрооборудования | - проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования в период подготовки к сезонной эксплуатации ( весеннее-летний и осеннее-зимний период) | 2 раза в год |
|  | - осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей | В течении 1-х суток |
|  | - аварийный ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков) | По мере необходимости |
|  | - техническое обслуживание распределительных щитов и вводно-распределительных устройств, ремонт отдельными местами элек5тропроводки | По мере необходимости |
| Работы по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики | - выявление и устранение дефектов в работе аппаратуры. Проверка контрольно-измерительных приборов. Сдача контрольно-измерительных и других приборов и механизмов на поверку | 1 раз в год |
| Работы по обслуживанию лифтового хозяйства | - обслуживание машинных отделений и подходов к ним, уборка кабин лифтов. | Постоянно в соответствии с договором с специализированной организацией |
| Работы по обслуживанию газовых систем и общедомовых технических устройств | - техническое обслуживание наружнего, водного и внутреннего газопроводов жилых домов. Обслуживание систем дымоудаления. | Постоянно в соответствии с договором с специализированной организацией |

2. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

| Вид работ | Состав работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Кровельные работы | - проведение осмотров в период подготовки к сезонной эксплуатации (весеннее-летний и осеннее-зимний ) периоды | 2 раза в год |
|  | - осмотры конструктивных элементов кровли после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей | В течении 1-х суток |
|  | Локализация протечек кровли, устранение неисправностей в системах организованного водоотлива с кровли | В течении 3-х суток |
| Малярные работы | -проведение осмотров окрашенных поверхностей в период подготовки к сезонной эксплуатации (весеннее-летний и осеннее-зимний ) периоды | 1 раз в год |
|  | - выполнение малярных работ, связанных с устранением мелких неисправностей отдельных конструктивных элементов здания или оборудования в нем | В течении 10 суток |
|  | - осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей | В течении 1-х суток |
| Штукатурные работы | - проведение осмотров состояния облицовки и штукатурки фасадов в период подготовки к сезонной эксплуатации(весеннее-летний и осеннее-зимний ) периоды | 2 раза в год |
|  | - осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей | В течении 1-х суток |
|  | - проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт цементных полов в подвалах и на лестничных клетках (заделка выбоин) | По мере необходимости |
| Плотницкие работы | - осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей | В течении 1-х суток |
|  | - проведение осмотров помещения здания, его деревянных конструкций в период подготовки к сезонной эксплуатации (весеннее-летний и осеннее-зимний ) периоды | 1 раз в год |
|  | -мелкий ремонт деревянных лестниц, перил | По мере необходимости |
|  | - устранение аварийных неисправностей по заявкам жильцов | По мере поступления заявок |
| Стекольные работы | - аварийный ремонт остекления мест общего пользования | По мере необходимости |
| Столярные работы | - проведение осмотров здания, его конструктивных элементов в период подготовки к сезонной эксплуатации (весеннее-летний и осеннее-зимний ) периоды | 2 раза в год |
|  | - осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей | В течении 1-х суток |
|  | - работы по потдержанию в исправном состоянии оконных и дверных заполнений. | Постоянно |
|  | - выполнение работ по созданию и нормативно-влажностного режима в чердачном помещении | 1 раз в год |
|  | - устранение аварийных неисправностей по заявкам жильцов | По мере поступления заявок |
|  | - проведение осмотров помещения здания, его деревянных конструкций в период подготовки к сезонной эксплуатации (весеннее-летний и осеннее-зимний ) периоды | 2 раза в год |
|  | - осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей | В течении 1-х суток |
|  | - мелкий ремонт плиточных полов | По мере поступления заявок |
|  | - мелкий ремонт разрушенных участков тротуаров, порожков, заделка выбоин | По мере необходимости |
|  | - приведение в порядок чердачных и подвальных помещений после производства ремонтно-строительных работ, после ликвидации аварий, от случайного мусора. Погрузка крупногабаритного мусора, металлолома, вторичного сырья | В течении 3-х суток просле проведения работ |

3. ПЕРЕЧЕНЬ  И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ

| Вид работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Холодный период |  |
| - подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |
| - очистка территорий от наледи и льда | ежедневно |
| - уборка контейнерных площадок | Раз в сутки |
| - сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки ( через 1 час после окончании выпадения снегопада) |
| - подметание территории в дни без снегопада | Ежедневно |
| Теплый период |  |
| - подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 и более см | Ежедневно |
| - уборка газонов | Ежедневно |
| - уборка контейнерных площадок | Ежедневно |
| - подметание территории в дни с сильными осадками | 2 раза в сутки ( через 1 час после окончания выпадения осадков) |

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУСОРОПРОВОДОВ

| Вид работ | Периодичность |
| --- | --- |
| - профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| - удаление мусора из мусороприемных камер | По графику вывоза |
| - уборка загрузочных клапанов | 1 раз в неделю |
| - уборка бункеров | 1 раз в месяц |
| - очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в квартал |
| - дезинфекция мусоросборников | 1 раз в квартал |
| - устранение засоров | По мере необходимости |